Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова"

Кафедра программного обеспечения вычислительной техники и

автоматизированных систем.

Лабораторная работа работа № 3

Изучение среды разработки arduino IDE и стандартных библиотек для работы с портами и интерфейсами микроконтроллера ATMEGA 328p.

Вариант 13

Выполнил:

Студент группы КБ-211

Коренев Д.Н.

Принял:

Шамраев А.А.

Цель работы: изучить функциональные возможности среды разработки Arduino IDE, научиться компилировать программу и загружать ее в микроконтроллер. Изучить стандартные библиотеки среды Arduino IDE для работы с портами ввода вывода, интерфейсами микроконтроллера Atmega 328p и научиться применять их на практике.

Задание

1. Получить навыки работы с GPIO портами. Зажечь светодиод, подключенный к порту D13, помигать им.

void setup() {

pinMode(13, OUTPUT);

}

void loop() {

digitalWrite(13, HIGH);

delay(1000);

digitalWrite(13, HIGH);

delay(1000);

}

2. Воспользоваться стандартными функциями для генерации ШИМ:

В соответствии со своим номером в списке, сделать задания:

Номер меньше 8:

Сгенерировать ШИМ на 13 выводе Arduino. Плавно зажигать и гасить светодиод с некоторым периодом, яркостью в пределах от 0 до номера в журнале, умноженного на 30 с шагом, равным вашему номеру в журнале.

Управление по ШИМ недоступно на 13 выводе Arduino.

Номер больше или равен 8:

Установить перемычку для работы со спикером. Сделать сирену, изменяя скважность ШИМ от 30 до 150.

Период выбрать (номер в журнале)*50 мс.

- void setup() {

- pinMode(10, OUTPUT);

- }

- void loop() {

- sise_t i;

- for (i = 0; i <= 150; i += 10)(

- analogWrite(10, i);

- delay(650);

- )

- while (i > 30) {

- i -= 10;

- analogWrite(10, i);

- delay(650);

- }

- }

3. Получить напряжение на центральном выводе потенциометра при помощи АЦП и вывести его в COM порт. Вращая ручку, убедиться, что напряжение изменяется. С помощью функции map изменить диапазон получаемого значения в диапазон от 0 до номера в журнале. Если диапазон получился слишком маленьким, умножить максимальное значение на 10.

- void setup() {

- pinMode(A0, INPUT);

- Serial.begin(2400);

- }

- void loop() {

- int input = analogRead(A0);

- int value = map(input, 0, 1023, 0, 14);

- Serial.println(value);

- }

Вращаем ручку:

4. С помощью интерфейса I2C изменить состояние расширителя портов. Зажечь несколько светодиодов на световой шкале, зажечь RGB светодиоды. Полоски на шкале загораются при низком уровне на выводе (схема с общим анодом), а RGB светодиоды при высоком.

Сделать задание соответствующее своему варианту (номер в журнале % 6 + 1)

1. Зажечь полоски световой шкалы через одну, начиная с первой

2. Зажечь полоски световой шкалы через одну, начиная со второй

3. Зажечь оба RGB светодиода синим цветом

4. Зажечь половину световой шкалы и один из rgb светодиодов желтым цветом

5. Зажечь нижний RGB светодиод зеленым, а верхний красным

6. Зажечь оба RGB светодиода всеми цветами (смесь R, G, B), полоски на световой шкале сериями по 2 через 1.

- #include <Wire.h>

void setup()

{

Wire.begin(0);

}

byte lampCode0 = 0b10101010; // 0x73

byte lampCode1 = 0b00000010; // 0x70

void loop()

{

Wire.beginTransmission(0x73);

Wire.write(lampCode0);

Wire.endTransmission();

Wire.beginTransmission(0x70);

Wire.write(lampCode1);

Wire.endTransmission();

}

Для задания в среде Tinkercad собрал схему (нижние платы Arduino замещают собой две PCA9538, верхняя работает в режиме “master”):

Код для плат Arduino в режиме “slave”:

- #include <Wire.h>

- #define WIRE_PORT 0x73

- #define ZERO_PIN 1

- void setup()

- {

- Wire.begin(WIRE_PORT);

- Wire.onReceive(receiveEvent);

- }

- void loop()

- {

- delay(100);

- }

- void receiveEvent(int howMany)

- {

- byte c;

- byte mask = 0b00000001;

- c = Wire.read();

- for (char i=0; i<8; i++)

- {

- if (c & mask){

- digitalWrite(i+ZERO_PIN, HIGH);

- } else {

- digitalWrite(i+ZERO_PIN, LOW);

- }

- c >>= 1;

- }

- }

5. Написать микро-библиотеку (несколько функций), реализующую взаимодействие с расширителем портов PCA9538. Должна быть возможность устанавливать режим любого порта на расширителе, считывать уровень сигнала на нем, устанавливать выходной уровень, включать инверсию по входу.

Формировать нужные значения регистров можно при помощи маски/битового поля.

Номер в журнале меньше 8:

Используя полученную библиотеку, реализовать отображение числа при помощи световой шкалы. Задействована должна быть вся шкала, включая 2 нижних полоски. Сначала должно произойти тестирование шкалы – отображение чисел от 1 до 10, с шагом 1 за 1 секунду. Затем отображать остаток от деления значения, полученного с помощью analogRead на выводе A0 (U_R, центральный вывод потенциометра), на номер в журнале. При вращении ручки потенциометра, отображаемое число должно меняться.

Номер в журнале больше или равен 8:

Используя сирену из задания 2, сделать световой сигнал для сирены с помощью RGB светодиодов. Состояние расширителей портов менять при помощи реализованной функции. С помощью потенциометра должен регулироваться период сирены. Начальное положение (при 0), должно соответствовать периоду в задании 2.

Файл “pca95xx.h”:

- #ifndef PCA95XX_H_

- #define PCA95XX_H_

- #include <Arduino.h>

- #include <Wire.h>

- #define PCA95XX_IN_REG 0x00

- #define PCA95XX_OUT_REG 0x01

- #define PCA95XX_POL_REG 0x02

- #define PCA95XX_CONF_REG 0x03

- #define PCA95XX_IN_ALL 0xFF

- #define PCA95XX_OUT_ALL 0x00

- #define PCA95XX_POL_DEFAULT_ALL 0x00

- #define PCA95XX_POL_INVERTED_ALL 0xFF

- #define PCA95XX_PIN_RESET_MODE OUTPUT

- // Отправляет сигнал RESET для PCA9538.

- // Parameters

- // ----------

- //    resetPin(uint8_t): Вывод сброса

- // Returns

- // -------

- //    NONE

- void pca95xx_reset(int8_t resetPin);

- // Настраивает все выводы в режим OUT по умполчанию.

- // Parameters

- // ----------

- //    addr(uint8_t): Адрес микросхемы PCA95XX на I2C

- //    polInv(uint8_t): Инверсия выводов (байт настройки)

- //    io(uint8_t): Режим ввод/вывод (байт настройки)

- // Returns

- // -------

- //    NONE

- void pca95xx_configure(uint8_t addr, uint8_t polInv = PCA95XX_POL_DEFAULT_ALL, uint8_t io = PCA95XX_OUT_ALL);

- // Получает данные из PCA95XX.

- // Parameters

- // ----------

- //    addr(uint8_t): Адрес микросхемы PCA95XX на I2C

- // Returns

- // -------

- //    uint8_t: Данные, полученные от PCA95XX

- uint8_t pca95xx_in(uint8_t addr);

- // Отправляет данные в PCA95XX.

- // Parameters

- // ----------

- //    addr(uint8_t): Адрес микросхемы PCA95XX на I2C

- //    data(uint8_t): Байт данных

- // Returns

- // -------

- //    NONE

- void pca95xx_out(uint8_t addr, uint8_t data);

- #endif // PCA95XX_H_

Файл “pca95xx.cpp”:

- #include "pca95xx.h"

- // Внешний буфер для результатов работы функций

- uint8_t pca95xx_i2c_buf = 0u;

- // Отправляет байт data с командой cmd в PCA95XX

- // с адресом addr.

- // Parameters

- // ----------

- //    addr(uint8_t): Адрес микросхемы PCA95XX на I2C

- //    cmd(uint8_t): Код операции

- //    data(uint8_t): Байт данных

- // Returns

- // -------

- //    bool: Возвращает 1 в случае ошибки,

- //          0 при удачном выполнении

- bool pca95xx_i2c_sendData(uint8_t addr, uint8_t cmd,

- uint8_t data = 0u)

- {

- Wire.beginTransmission(addr);

- Wire.write(cmd);

- if (cmd != PCA95XX_IN_REG)

- Wire.write(data);

- if (Wire.endTransmission())

- return 1;

- return 0;

- }

- // Получает байт данных из PCA95XX

- // с адресом addr.

- // Записывает результат в буфер.

- // Parameters

- // ----------

- //    addr(uint8_t): Адрес микросхемы PCA95XX на I2C

- // Returns

- // -------

- //    bool: Возвращает 1 в случае ошибки,

- //          0 при удачном выполнении

- bool pca95xx_i2c_receiveData(uint8_t addr)

- {

- if (pca95xx_i2c_sendData(addr, PCA95XX_IN_REG)){

- return 1;

- }

- delay(15);

- Wire.requestFrom(addr, 1u, 1u);

- while (Wire.available() < 1);

- pca95xx_i2c_buf = Wire.read();

- return 0;

- }

- // Отправляет сигнал RESET для PCA9538.

- // Parameters

- // ----------

- //    resetPin(uint8_t): Вывод сброса

- // Returns

- // -------

- //    NONE

- void pca95xx_reset(int8_t resetPin)

- {

- if (resetPin < 0)

- return;

- pinMode(resetPin, PCA95XX_PIN_RESET_MODE);

- digitalWrite(resetPin, LOW);

- delay(1);

- digitalWrite(resetPin, HIGH);

- delay(1);

- }

- // Настраивает все выводы в режим OUT по умполчанию.

- // Parameters

- // ----------

- //    addr(uint8_t): Адрес микросхемы PCA95XX на I2C

- //    polInv(uint8_t): Инверсия выводов (байт настройки)

- //    io(uint8_t): Режим ввод/вывод (байт настройки)

- // Returns

- // -------

- //    NONE

- void pca95xx_configure(uint8_t addr, uint8_t polInv, uint8_t io)

- {

- pca95xx_i2c_sendData(addr, PCA95XX_POL_REG, polInv);

- pca95xx_i2c_sendData(addr, PCA95XX_CONF_REG, io);

- delay(15);

- }

- // Получает данные из PCA95XX.

- // Parameters

- // ----------

- //    addr(uint8_t): Адрес микросхемы PCA95XX на I2C

- // Returns

- // -------

- //    uint8_t: Данные, полученные от PCA95XX

- uint8_t pca95xx_in(uint8_t addr)

- {

- if (!pca95xx_i2c_receiveData(addr)) return 0u;

- return pca95xx_i2c_buf;

- }

- // Отправляет данные в PCA95XX.

- // Parameters

- // ----------

- //    addr(uint8_t): Адрес микросхемы PCA95XX на I2C

- //    data(uint8_t): Байт данных

- // Returns

- // -------

- //    NONE

- void pca95xx_out(uint8_t addr, uint8_t data)

- {

- pca95xx_i2c_sendData(addr, PCA95XX_OUT_REG, data);

- }

Файл “main.ino”:

- #include <Wire.h>

#include "pca95xx.h"

void setup()

{

Wire.begin(0);

}

byte lampCode0 = 0b10101010; // 0x73 // BRG

byte lampCode1 = 0b00000010; // 0x70

#define COM_BYTE 0x03

#define COM_BYTE_OUT 0x01

void loop()

{

pca95xx_configure(0x73);

pca95xx_out(0x73, lampCode0);

pca95xx_configure(0x70);

pca95xx_out(0x70, lampCode1);

delay(1000);

pca95xx_configure(0x73);

pca95xx_out(0x73, lampCode0 ^ 0xff);

pca95xx_configure(0x70);

pca95xx_out(0x70, lampCode1 ^ 0b00000011);

delay(1000);

}

Вывод: в ходе лабораторной работы мы изучили функциональные возможности среды разработки Arduino IDE, научились компилировать программу и загружать ее в микроконтроллер. Изучили стандартные библиотеки среды Arduino IDE для работы с портами ввода вывода, интерфейсами микроконтроллера Atmega 328p и научились применять их на практике.