Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова"

Кафедра программного обеспечения вычислительной техники и

автоматизированных систем.

Лабораторная работа работа № 4

Изучение принципов управления ЖК дисплеем типа 1602 с использованием

последовательного интерфейса I2C.

Вариант 13

Выполнил:

Студент группы КБ-211

Коренев Д.Н.

Принял:

Шамраев А.А.

Цель работы: изучить принципы функционирования и возможности программного управления ЖК дисплеем типа 1602 на базе контроллера HD44780 и его аналогах, разработать алгоритм и программу для вывода информации на экран.

Задание

Разработать в среде программирования Arduino IDE программу для микроконтроллера ATmega 328P:

1. На “3” вывести имя, фамилию и группу студента на ЖКИ. Группу вывести русскими буквами, для создания русских символов использовать функцию createChar.

Код программы:

#include <Wire.h>

#include <LiquidCrystal_I2C.h>

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);

byte cChars[][8] = {

{0b00010001,

0b00010010,

0b00010010,

0b00011100,

0b00010010,

0b00010010,

0b00010001,

0b00000000}, // К

{0b00000000,

0b00000000,

0b00011110,

0b00010001,

0b00011110,

0b00010001,

0b00011110,

0b00000000}, // в

{0b00000000,

0b00000000,

0b00010001,

0b00010001,

0b00011111,

0b00010001,

0b00010001,

0b00000000}, // н

{0b00011111,

0b00010000,

0b00010000,

0b00011110,

0b00010001,

0b00010001,

0b00011111,

0b00000000},  // Б

{0b00000100,

0b00001010,

0b00001010,

0b00001010,

0b00001010,

0b00011111,

0b00010001,

0b00000000},  // Д

{0b00000000,

0b00000000,

0b00010001,

0b00010011,

0b00010101,

0b00010101,

0b00011001,

0b00000000}  // и

};

// Коренев

// КБ-211

void setup()

{

lcd.init();

lcd.createChar(0, cChars[0]); // К

lcd.createChar(1, cChars[1]); // в

lcd.createChar(2, cChars[2]); // н

lcd.createChar(3, cChars[3]); // Б

lcd.createChar(4, cChars[4]); // Д

lcd.createChar(5, cChars[5]); // и

lcd.backlight();

lcd.setCursor(0,0);

lcd.write((uint8_t)0);

lcd.print("ope");

lcd.write((uint8_t)2);

lcd.print("e");

lcd.write((uint8_t)1);

lcd.print(" ");

lcd.write((uint8_t)4);

lcd.print("e");

lcd.write((uint8_t)2);

lcd.write((uint8_t)5);

lcd.print("c");

lcd.setCursor(0,1);

lcd.write((uint8_t)0);

lcd.write((uint8_t)3);

lcd.print("-211");

}

void loop()

{

}

2. На “4” записать новый символ в память знакогенератора при помощи команд (функция command). Вывести какую-либо строку, используя свой символ, в соответствии с вариантом задания (номер в журнале % 5 + 1):

1) Установив флаг SH=1, установить положение указателя в конец строки и выводить символы один за другим с интервалом 1 сек. Новые символы должны появляться на месте курсора, а уже имеющийся текст сдвигаться влево.

2) Выводить строку справа налево посимвольно с интервалом 1 сек.

3) С помощью команды сдвига экрана создать эффект бегущей строки влево.

4) С помощью команды сдвига экрана создать эффект бегущей строки вправо.

5) Вывести строку посимвольно, а затем сменить направление сдвига указателя и перезаписать её другой строкой.

3. На “5” взаимодействовать с дисплеем в обход библиотеки. Выполнить вариант задания из 2 пункта. Создать анимированный символ, создав несколько символов-кадров.

Ссылка на проект Wokwi:  https://wokwi.com/projects/379373289957283841

Код программы:

- #ifndef LC_I2C_H__

#define LC_I2C_H__

#include <Wire.h>

// Основные команды

#define LCD_CLEARDISPLAY 0x01     // Очистить дисплей и установить

// курсор в начальное положение

#define LCD_RETURNHOME 0x02       // Установить курсор в начальное

// положение

#define LCD_ENTRYMODESET 0x04     // Установать режим ввода данных

#define LCD_DISPLAYCONTROL 0x08   // Режимы дисплея

#define LCD_CURSORSHIFT 0x10      // Сдвиг курсора

#define LCD_FUNCTIONSET 0x20      // Установка размера символа,

// кол-во строк дисплея,

// инфтерфейс данных

#define LCD_SETCGRAMADDR 0x40     // Установка адреса CGRAM

#define LCD_SETDDRAMADDR 0x80     // Установка адреса DDRAM

// Флаги для всякого разного

#define LCD_ENTRYRIGHT 0x00             // Напр. движ. курсора <--

#define LCD_ENTRYLEFT 0x02              // Напр. движ. курсора -->

#define LCD_ENTRYSHIFTINCREMENT 0x01    // Прокрутка текста <--

// (справа-налево)

#define LCD_ENTRYSHIFTDECREMENT 0x00    // Отключить прокрутку

// Флаги вкл/выкл

#define LCD_DISPLAYON 0x04        // Дисплей ON

#define LCD_DISPLAYOFF 0x00       // Дисплей OFF

#define LCD_CURSORON 0x02         // Курсор ON

#define LCD_CURSOROFF 0x00        // Курсор OFF

#define LCD_BLINKON 0x01          // Мигание ON

#define LCD_BLINKOFF 0x00         // Мигание OFF

// Флаги сдвигов

#define LCD_DISPLAYMOVE 0x08  // Движение всего дисплея,

// вместо курсора

#define LCD_CURSORMOVE 0x00   // Движение курсора,

// вместо всего дисплея

#define LCD_MOVERIGHT 0x04    // Движение вправо

#define LCD_MOVELEFT 0x00     // Движение влево

// Флаги наборов функций

#define LCD_8BITMODE 0x10     // 8-битный режим

#define LCD_4BITMODE 0x00     // 4-битный режим

#define LCD_2LINE 0x08        // 1 строчка

#define LCD_1LINE 0x00        // 2 строчки

#define LCD_5x10DOTS 0x04     // Режим символов 5x10

#define LCD_5x8DOTS 0x00      // Режим символов 5x8

// Флаги подсветки

#define LCD_BACKLIGHT 0x08    // Подсветка ON

#define LCD_NOBACKLIGHT 0x00  // Подсветка OFF

#define En B00000100  // Бит включения

#define Rw B00000010  // Бит Read/Write

#define Rs B00000001  // Бит выбора регистра

class LC_I2C {

public:

// Конструктор

//

// Parameters

// ----------

//    lcd_addr(uint8_t):	I2C адрес LCD дисплея

//    lcd_cols(uint8_t):	Кол-во столбцов на дисплее

//    lcd_rows(uint8_t):	Кол-во строк на дисплее

//    charsize(uint8_t):	Размер симвлов, LCD_5x10DOTS

//        или LCD_5x8DOTS

LC_I2C(uint8_t lcd_addr, uint8_t lcd_cols, uint8_t lcd_rows,

uint8_t charsize = LCD_5x8DOTS);

// Обязательно вызывать после создания объекта дисплея

void begin();

// Очистить дисплей и сбросить положение курсора

void clear();

// Возврат курсора

void home();

// Выключить вывод символов

void noDisplay();

// Показывать символы на дисплее

void display();

// Не моргать курсором

void noBlink();

// Моргать курсором

void blink();

// Выключить курсор

void noCursor();

// Включить курсор

void cursor();

// Вывод строки

//

// Parameters

// ----------

//    str(char*): Указатель на начало строки

void print(char* str);

// Сдвиг дисплея влево

void scrollDisplayLeft();

// Сдвиг дисплея вправо

void scrollDisplayRight();

//

void printLeft();

//

void printRight();

// Порядок текста слева-направо

void leftToRight();

// Порядок текста справа-налево

void rightToLeft();

// Инкремент сдвига

void shiftIncrement();

// Декремент сдвига

void shiftDecrement();

// Выключить подсветку

void noBacklight();

// Включить подсветку

void backlight();

// Возвращает состояние подсветки

//

// Returns

// -------

//    bool: Состояние подсветки

bool getBacklight();

// Выровнять текст по правому краю курсора

void autoscroll();

// Выровнять текст по левому краю курсора

void noAutoscroll();

// Позволяет заполнить первые 8 байт CGRAM

// собственными символами

void createChar(uint8_t, uint8_t[]);

// Установаить положение курсора

void setCursor(uint8_t, uint8_t);

// Написать символ на дисплее

virtual size_t write(uint8_t);

// Отправить комманду

void command(uint8_t);

// Включить мигание курсора

inline void blink_on() { blink(); }

// Выключить мигание курсора

inline void blink_off() { noBlink(); }

// Включить курсор

inline void cursor_on() { cursor(); }

// Выключить курсор

inline void cursor_off() { noCursor(); }

// ---===== Compatibility API function aliases =====---

// Штука для backlight() и nobacklight()

void setBacklight(uint8_t new_val);

// Штука для createChar()

void load_custom_character(uint8_t char_num, uint8_t *rows);

private:

// Отправить команду или данные

void send(uint8_t, uint8_t);

void write4bits(uint8_t);

void expanderWrite(uint8_t);

void pulseEnable(uint8_t);

uint8_t _addr;

uint8_t _displayfunction;

uint8_t _displaycontrol;

uint8_t _displaymode;

uint8_t _cols;

uint8_t _rows;

uint8_t _charsize;

uint8_t _backlightval;

};

#endif // LC_I2C_H__

// #include "LC_I2C.h"

LC_I2C::LC_I2C(uint8_t lcd_addr, uint8_t lcd_cols,

uint8_t lcd_rows, uint8_t charsize)

{

_addr = lcd_addr;

_cols = lcd_cols;

_rows = lcd_rows;

_charsize = charsize;

_backlightval = LCD_BACKLIGHT;

}

void LC_I2C::begin() {

Wire.begin();

_displayfunction = LCD_4BITMODE | LCD_1LINE | LCD_5x8DOTS;

if (_rows > 1) {

_displayfunction |= LCD_2LINE;

}

if ((_charsize != 0) && (_rows == 1)) {

_displayfunction |= LCD_5x10DOTS;

}

delay(50); // импульс 50мс

// Устанавливаем RS и R/W на 0, чтобы начать команды

expanderWrite(_backlightval);	// выключить подсветку

delay(1000);

// Переключаем дисплей в 4-битовый режим

write4bits(0x03 << 4);

delayMicroseconds(4500); // ждем 4.5мс

// Вторая команда

write4bits(0x03 << 4);

delayMicroseconds(4500); // ждем 4.5мс

// Третья команда

write4bits(0x03 << 4);

delayMicroseconds(150);

// Окончательно устанавливаем дисплей в 4-битовый режим

write4bits(0x02 << 4);

// Устанавливаем кол-во строк, шрифт и т.д.

command(LCD_FUNCTIONSET | _displayfunction);

// Включаем дисплей без курсора и без мигания по умолчанию

_displaycontrol = LCD_DISPLAYON | LCD_CURSOROFF | LCD_BLINKOFF;

display();

// Очищаем дисплей

clear();

// Устанавлием направление текста (для нормальных языков)

_displaymode = LCD_ENTRYLEFT | LCD_ENTRYSHIFTDECREMENT;

// Ждем дальнейших команд

command(LCD_ENTRYMODESET | _displaymode);

home();

}

// ---===== Высокоуровневые команды :3 =====---

void LC_I2C::clear(){

command(LCD_CLEARDISPLAY);

delayMicroseconds(2000);

}

void LC_I2C::home(){

command(LCD_RETURNHOME);

delayMicroseconds(2000);

}

void LC_I2C::setCursor(uint8_t col, uint8_t row){

int row_offsets[] = { 0x00, 0x40, 0x14, 0x54 };

if (row > _rows) {

row = _rows-1; // считаем с 0

}

command(LCD_SETDDRAMADDR | (col + row_offsets[row]));

}

void LC_I2C::noDisplay() {

_displaycontrol &= ~LCD_DISPLAYON;

command(LCD_DISPLAYCONTROL | _displaycontrol);

}

void LC_I2C::display() {

_displaycontrol |= LCD_DISPLAYON;

command(LCD_DISPLAYCONTROL | _displaycontrol);

}

void LC_I2C::noCursor() {

_displaycontrol &= ~LCD_CURSORON;

command(LCD_DISPLAYCONTROL | _displaycontrol);

}

void LC_I2C::cursor() {

_displaycontrol |= LCD_CURSORON;

command(LCD_DISPLAYCONTROL | _displaycontrol);

}

void LC_I2C::noBlink() {

_displaycontrol &= ~LCD_BLINKON;

command(LCD_DISPLAYCONTROL | _displaycontrol);

}

void LC_I2C::blink() {

_displaycontrol |= LCD_BLINKON;

command(LCD_DISPLAYCONTROL | _displaycontrol);

}

void LC_I2C::scrollDisplayLeft(void) {

command(LCD_CURSORSHIFT | LCD_DISPLAYMOVE | LCD_MOVELEFT);

}

void LC_I2C::scrollDisplayRight(void) {

command(LCD_CURSORSHIFT | LCD_DISPLAYMOVE | LCD_MOVERIGHT);

}

void LC_I2C::leftToRight(void) {

_displaymode |= LCD_ENTRYLEFT;

command(LCD_ENTRYMODESET | _displaymode);

}

void LC_I2C::rightToLeft(void) {

_displaymode &= ~LCD_ENTRYLEFT;

command(LCD_ENTRYMODESET | _displaymode);

}

void LC_I2C::autoscroll(void) {

_displaymode |= LCD_ENTRYSHIFTINCREMENT;

command(LCD_ENTRYMODESET | _displaymode);

}

void LC_I2C::noAutoscroll(void) {

_displaymode &= ~LCD_ENTRYSHIFTINCREMENT;

command(LCD_ENTRYMODESET | _displaymode);

}

void LC_I2C::createChar(uint8_t location,

uint8_t charmap[]) {

location &= 0x7;

command(LCD_SETCGRAMADDR | (location << 3));

for (int i=0; i<8; i++) {

write(charmap[i]);

}

}

void LC_I2C::noBacklight(void) {

_backlightval=LCD_NOBACKLIGHT;

expanderWrite(0);

}

void LC_I2C::backlight(void) {

_backlightval=LCD_BACKLIGHT;

expanderWrite(0);

}

bool LC_I2C::getBacklight() {

return _backlightval == LCD_BACKLIGHT;

}

void LC_I2C::print(char* str){

while(*str){

write((int) *str++);

}

}

// ---===== Среднеуровневые команды =====---

inline void LC_I2C::command(uint8_t value) {

send(value, 0);

}

inline size_t LC_I2C::write(uint8_t value) {

send(value, Rs);

return 1;

}

// ---===== Низкоуровневые команды =====---

void LC_I2C::send(uint8_t value, uint8_t mode) {

uint8_t highnib=value & 0xf0;

uint8_t lownib=(value << 4) & 0xf0;

write4bits((highnib) | mode);

write4bits((lownib) | mode);

}

void LC_I2C::write4bits(uint8_t value) {

expanderWrite(value);

pulseEnable(value);

}

void LC_I2C::expanderWrite(uint8_t _data){

Wire.beginTransmission(_addr);

Wire.write((int)(_data) | _backlightval);

Wire.endTransmission();

}

void LC_I2C::pulseEnable(uint8_t _data){

expanderWrite(_data | En);	// En high

delayMicroseconds(1);		    // импульс >450нс

expanderWrite(_data & ~En);	// En low

delayMicroseconds(50);		  // импульс > 37мкс

}

void LC_I2C::load_custom_character(uint8_t char_num, uint8_t *rows){

createChar(char_num, rows);

}

void LC_I2C::setBacklight(uint8_t new_val){

if (new_val) {

backlight();		  // включить подсветку on

} else {

noBacklight();		// выключить подсветку off

}

}

uint8_t strlen(char* str){

uint8_t size = 0;

while(*str){

str++;

size++;

}

return size;

}

// #include "LC_I2C.h"

LC_I2C lcd(0x27, 16, 2);

byte cChars[][8] = {

{0b00010001,

0b00010010,

0b00010010,

0b00011100,

0b00010010,

0b00010010,

0b00010001,

0b00000000}, // К

{0b00000000,

0b00000000,

0b00011110,

0b00010001,

0b00011110,

0b00010001,

0b00011110,

0b00000000}, // в

{0b00000000,

0b00000000,

0b00010001,

0b00010001,

0b00011111,

0b00010001,

0b00010001,

0b00000000}, // н

{0b00011111,

0b00010000,

0b00010000,

0b00011110,

0b00010001,

0b00010001,

0b00011111,

0b00000000},  // Б

{0b00000100,

0b00001010,

0b00001010,

0b00001010,

0b00001010,

0b00011111,

0b00010001,

0b00000000},  // Д

{0b00000000,

0b00000000,

0b00001010,

0b00011111,

0b00011111,

0b00001110,

0b00000100,

0b00000000},  // heart_big

{0b00000000,

0b00000000,

0b00000000,

0b00001010,

0b00011111,

0b00001110,

0b00000100,

0b00000000},  // heart_small

{0b00000000,

0b00000000,

0b00010001,

0b00010011,

0b00010101,

0b00010101,

0b00011001,

0b00000000},  // и

{0b00001110,

0b00011111,

0b00011100,

0b00011000,

0b00011100,

0b00011111,

0b00001110,

0b00000000},    // pacman_open

{0b00001110,

0b00011111,

0b00011111,

0b00011111,

0b00011111,

0b00011111,

0b00001110,

0b00000000},    // pacman_closed

{0b00000000,

0b00000000,

0b00000110,

0b00001111,

0b00001111,

0b00000110,

0b00000000,

0b00000000},   // pacman_dot

};

void setup(){

lcd.begin();

lcd.home();

lcd.backlight();

lcd.createChar(0, cChars[5]);

lcd.createChar(1, cChars[6]);

lcd.createChar(3, cChars[8]);

lcd.createChar(4, cChars[9]);

lcd.createChar(5, cChars[10]);

}

void loop(){

int speed_div = 500;

lcd.home();

lcd.write(3);

lcd.write(5);

lcd.write(5);

lcd.write(5);

lcd.write(5);

lcd.write(5);

lcd.write(5);

lcd.write(5);

lcd.write(5);

lcd.write(5);

lcd.write(5);

lcd.write(5);

lcd.write(5);

lcd.write(5);

lcd.write(5);

lcd.write(5);

lcd.write(5);

// Задержка перед началом сдвига

delay(speed_div);

// Цикл для сдвига текста вправо

for (int positionCounter = 0; positionCounter < 16; positionCounter++) {

// Сдвиг вправо

lcd.scrollDisplayRight();

if (positionCounter % 2 == 0){

lcd.createChar(3, cChars[9]);

} else {

lcd.createChar(3, cChars[8]);

}

// Задержка между каждым сдвигом

delay(speed_div);

}

// Очистка дисплея перед следующим циклом

lcd.clear();

}